公共艺术学院三维模型实验室

设备采购计划 设备名称; 型号; 数量; 主要用途; 备注. 工业级激光三维数字化仪; SCANTECH SIMSCAN30Pro; 1; 虚拟影像数据采集. 三维点云数据实时处理软件; SCANTECH ScanViewer; 1; 虚拟影像数据采集配套. 三维数据破面修复软件; Geomagic Wrap; 1; 虚拟影像数据采集配套. 三维模型贴图软件; ireal3d Mapping; 1; 虚拟影像三维空间贴图. 电动转台; DDKUN D800; 1; 配合数字化仪使用，电脑联动. 三轴STL成型机; PrinterBlue T4040; 1; 加工STL文件，直接用STL进行雕刻. 激光切割机; 镭锋LF-640; 1; 切割板材、塑料、亚克力、皮革等，用于产品的外壳制作. 超声波点焊机; 宏尘HC-152600F; 1; 将不同的塑料零件进行拼接. 软胶专用打印机; PrinterBlue T500 Pro; 1; 常规的教学一般针对硬材料，但产品经常需要用到软材料，比如面罩、产品脚垫，保护套等. 透明材料打印机; PrinterBlue DF200; 1; 制作透明材料零件. 真空复模机; 东晟DS-V0301B-600; 1; 翻模，可以小批量制作硬材料和软材料. 硅胶模固化器; Grande GVO-080; 1; 配合真空复模机使用，加速硅胶模固化. 气动打磨套装; 金信 JX-999; 5; 模型制作，打磨+喷漆配套. 全画幅微单数码相机; SONY Alpha 7 III +SEL2470Z; 1; 拍摄物体的纹理贴图，即将实物物体的表面拍摄下来并转化为数字化的贴图，然后将其应用于三维模型的表面. 中画幅微单相机; 富士GFX 50S II+GF35-70mm; 1; 拍摄环境贴图，即将周围环境的景色、光线等拍摄下来并转化为数字化的贴图，然后将其应用于三维模型的材质中. 罗德无线音效采集器; 罗德 wireless go II; 2; 对模型进行标注、注释、描述等操作，采集环境声音和音效. 三脚架云台套装; Miliboo MTT601II-AL; 2; 装配数码相机. 手持稳定器; 大疆DJI RS 3; 2; 稳定拍摄. UV成型机; 瑞丰彩 RF-900D; 1; 模型制作，打磨+喷漆配套，主要用于高难度的上色，比如赛车纹理、木纹、迷彩纹理，并可以在板材，皮革上打印. 超声波清洗机; 洁盟JP-180ST; 1; 自动清洗树脂模型. UV固化设备; PrinterBlue U350; 1; 加强打印产品的表面硬度. 热风枪; BOSCH GHG 16-50; 2; 矫正产品变形问题，辅助工具.

联系方式：徐老师 1897165348

# 产品参数

- 1 工业级激光三维数字化仪

工作原理

1)	仪器上的两组相机可以分别获得投影到被扫描对象上的激光，该激光随对象形状发生变形，由于这两组相机事先经过准确标定，就可以通过计算获得激光线所投影的线状三维信息；

2)	仪器根据固定在被检测物体表面的视觉标记点来确定扫描仪在扫描过程中的空间位置，这些空间位置被用于空间位置转换；

3)	利用第1步获得的线状三维信息和第2步的扫描仪空间相对位置，当扫描仪移动时，不断获取激光所经过位置的三维信息，从而形成连续的三维数据。

产品特点

	小中见大 运之掌上：净重570g，尺寸203 mm × 80 mm × 44 mm，打破了结构与体积的次元壁，单手掌控，畅扫世界。

	不囿方寸 轻装上阵：无论是面对狭小空间还是庞然大物，SIMSCAN都能摆脱场景受限的束缚，便携灵活，随时随地展开3D测量。

	精细于微 无所遁形：精细扫描和深孔扫描模式，不错过任何复杂表面及不可触达之处，0.020 mm精度让细节无所遁形。

	极致测量 一顺到底：22束蓝色交叉激光线，2,020,000次测量/秒，410 mm × 400 mm扫描面幅，演绎无比顺畅高效的三维数字化之旅。

	强悍配置 硬核出击：革命性开创全金属外壳结构，精密防护，航空航天级应用材质，超乎想象的坚固耐用。

	美学工艺 赋予设计现代感：极具张力的美学风格，人体工学现代感设计。弧度贴合掌心，握感舒适，是美学与功能的完美融合。

技术参数

工作模式：高速模式	22束交叉蓝色激光线

精细模式	7束平行蓝色激光线

深孔模式	额外1束蓝色激光线

激光线数合计：30束

最高精度：0.020 mm

最高速率：2,020,000次测量/秒

最大面幅：410 mm × 400 mm

激光类别：ClassⅡ(人眼安全)

最高分辨率：0.025 mm

体积精度：标准	0.020 mm + 0.035 mm/m

输出格式：pj3, asc, igs, txt, mk2, umk, stl, ply, obj

打开格式：pj3, pjs, asc, igs, txt, mk2, umk, refxml, stl, ply, step

工作温度：-10~40°C

接口方式：USB 3.0

外形尺寸：203 mm × 80 mm × 44 mm

重量：570 g

- 2 三维点云数据实时处理软件

软件基础功能：

1)	软件具备新建工程、保存、设置、读取等系列功能，对应的数据格式主要包括工程格式、标记点格式、点云格式和三角网格面格式；

2)	三维数据自动生成STL 三角网格面，可以直接在扫描软件上对STL数据进行简化、开流形、细化和去除特征等操作；

3)	具备点云/面片处理功能，包括：网格优化、工程文件合并、数据裁剪、自动删除杂点、自动选取并删除非连接项、删除钉状物、松弛、网格优化、去除特征、细化网格、手动填补孔洞和开流形等功能；

4)	软件具备设置扫描点间距、实时调整激光强度、变化和调整扫描视角等功能；

5)	扫描软件具备手动填补孔洞功能，软件可以根据周围曲率手动选择填补孔洞；

6)	★点云或者网格面智能简化，软件可以根据扫描数据特征和曲率，自动调节不同位置的点云或者网格面疏密，确保在扫描质量最优的状态下生成数据量最小的数据；

7)	★具有框选精扫描模式：扫描过程中可以框选指定区域，使得该区域内的三维数据分辨率优于区域外数据，即同一组数据中存在不同分辨率，且扫描过程中实时可调；

8)	★扫描软件具备指定的标记点实现两组扫描文件拼接的功能，拼接后显示每个标记点的拼接误差，可以手动删除误差再拼接，拼接后软件具备滤波功能。

25.	扫描软件检测比对模块功能:

1）	具备点云或者STL数据测量功能，能直接对扫描生成的数据进行特征拟合，可以直接获得基本特征测量，包括：点、线、平面、圆柱、圆锥、球等；软件还具备特征构造功能，可以通过拟合的特征构造出无法直接获得的特征，包括：线，点等；

2）	具备几何尺寸形位公差评价功能，能对直接拟合的特征或者所构造的特征进行形位公差评价，包括：平面度、圆柱度、球度、平行度、垂直度、同轴度等；

3）	具备CAD模型（IGES、STEP等）和扫描获得的三维点云文件对比功能，可利用多种对齐方法（基于特征对齐、最佳拟合对齐、n点对齐等），快速对齐CAD数模与点云文件，建立坐标系，并快速生成色谱偏差图；同时拟合计算结果可转化为标准格式输出，输出结果适用于CATIA、GOM Inspect、Polyworks、Geomagic等主流软件；

4）	根据拟合对齐结果，具有快速生成检测报告功能，可以word、pdf等标准格式输出，报告须包含实际值、理论值、公差、偏差及偏差分布等信息；

5）	★上述数据测量和几何尺寸形位公差评价功能无需借助第三方软件，在扫描软件中即可快速完成，避免数据在不同软件由于格式转换、数据匹配等原因造成的特征丢失和形变。

6）	★其它功能：设备自带二次升级接口，用户如因业务发展的需要，可直接升级至专业管件测量系统（提供LRA值）、AR眼镜显示系统自动化扫描系统等。购买方进行二次开发

7）	★软件具备二次开发的功能，设备厂家需提供二次开发接口（可付费）并在不涉及核心数据的情况下配合

8）	★扫描仪具有灰阶算法，能够快速准确的对圆孔、圆槽、方槽等特征进行快速准确的测量。

- 3 三维数据破面修复软件

Geomagic Wrap能够将三维点云数据、硬测头数据和其他3D数据格式(STL, OBJ等)转换成多边形网格面用于制造、分析、设计、娱乐、考古等领域。Wrap具有易学易用的智能化处理扫描数据的功能，能够快速获得完美的多边形网格数据。现在Wrap也包含了全部精确曲面建模功能，允许一键式创建NURBS曲面，或者通过格栅布局的控制来得到更优秀的曲面质量和连续性。

功能特点

1.	扫描数据处理

•	从所有主要的三维扫描仪、数字化仪和硬测头测量仪中采集点云数据或多边形网格数据

•	优化扫描数据(通过删除体外孤点、减少噪音点和其他可用工具)

•	自动或手动拼接与合并多个扫描数据集

•	处理大型三维点云和探测数据集

2.	点和多边形网格编辑

•	通过随机点采样、统一点采样和基于曲率的点采样降低数据集的密度

•	根据点云数据创建准确的多边形网格

•	修改、编辑和清理多边形模型

•	一键自动检测并纠正多边形网格中的误差

•	检测模型中的原始特征（例如，圆柱、平面）并在模型中创建这些特征

•	新的“修补”命令为快速、准确地修复多边形模型提供了强大的动力

•	自动填充模型中的孔

•	将多边形模型导出成多种文件格式，包括：STL、OBJ、VRML、DXF、PLY 和 3DS

•	改进的输出功能（可输出到三维 PDF，从而在 PDF 文档中查看正在操作的完全嵌入式三维模型）现在支持 .PRC 格式

•	新增的直观“草图”功能可以从点云和多边形模型直接创建横截面曲线，并直接对其进行编辑

3.	精确曲面建模

•	根据多边形模型一键自动创建完美的 NURBS 曲面

•	通过绘制的曲线轻松创建新的曲面片布局

•	根据公差自适应拟合曲面

•	创建模板以便对相似对象进行快速曲面化

•	输出尖锐轮廓线和平面区域

•	使用向导对话框来检测和修复曲面片错误

•	将模型导出成多种行业标准的三维格式（包括 IGES、STEP、VDA、NEU、SAT），以便在 SolidEdge、NX、Rhino 以及更多 CAD 系统中使用

| 产 品 规 格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据格式 | Geomagic Wrap 支持 XYZ/ASCII 格式的各种三维数字化仪、相机和扫描仪，并且可处理有序曲面、无序曲面和体数据。 |  |  |
|  | 3PI - ShapeGrabber AC - Steinbichler ASC - generic ASCII BIN, SWL - Perceptron BRE - Breuckmann CDK, CDM, RGV, RVM, VVD - Konica Minolta COP - Pulsetech CWK - Kreon DBT - Digibotics FLS - Faro LS G3D, SURF - GOM GPD - Geomagic GTI - Genex HYM - Hymarc |  | ICV - Solutionix MET, MTN - Metron NET - InSpeck OPD - Optimet OPT - Open Technologies PIX - Roland PMJ/X - 3D Digital SAB2 - 3D Scanners SCN, MGP - Laser Design SCN - Next Engine STB - Scantech XYZ - Opton XYZN - Cognitens ZFS - Zoller & Frohlich |
| 多边形导入 | 3DS OBJ DXF PLY IGS |  | STL LWO VRML WRP |
| CAD导入 | IGES STEP 203/214 VDA |  | Parasolid .x_t* and .x_b Pro/ENGINEER PRT SAT |
| 内置MCAD平台支持 | SolidWorks (2011, 2012) Autodesk Inventor (2011, 2012) CATIA V5 (R20, R21) |  | Creo Elements/Pro (Pro/ENGINEER Wildfire (5.0)) SpaceClaim |
| 语言 | 简体中文、繁体中文、英语、日语、德语、法语、意大利语、俄语、西班牙语、葡萄牙语、捷克语等。 |  |  |
| 软件运行环境 推荐系统配置 | 操作系统 | Windows 7 (32位和64位) |  |
|  | CPU中央处理器 | 英特尔® 酷睿™ i7-2620M (2.7GHz, 4M 缓存)或更好 |  |
|  | 内存 | 32位系统: 推荐4 GB或更好 64位系统: 推荐8 GB或更好 |  |
|  | 硬盘 | 250GB或更多 |  |
|  | 显示器 | 1280 x 1024分辨率或更高 24位颜色/ 推荐32位颜色 兼容Open GL 1.1 |  |
|  | 显卡 | Geomagic推荐显卡列表 http://support1.geomagic.com/ics/support/default.asp?deptID=5668&task=knowledge&questionID=1162 推荐NVIDIA® Quadro® 2000M 2GB GDDR3或更好 |  |

- 4 三维模型贴图软件

输出格式：*.obj，*.ply，*.fbx，*.stl，*.off等通用三维格式

纹理分辨率：16384*16384、8192*8192、4096*4096

贴图误差：≤0.08+0.02*D/300毫米（D为器物最大尺寸，单位mm）

平均色差：(CIEDE2000)≤5

图像污点：（异物映射、光斑、镜头污染等）≤ 0.01%

色彩均匀性：多张照片贴图后，匀光匀色，保证器物整体色彩一致

贴图边缘：贴图边缘融合自然、无接缝

贴图精度：≤0.1mm

智能3D贴图软件，它运用了摄影测量、AI图像识别、纹理融合、镶嵌线编辑技术，实现了高效、精准的贴图映射。

一、通过半自动的智能操作可以轻松完成贴图工作，并达到以下效果：

1. 高度自动化、智能化：超过95%的工作，都由软件自动处理完成；

2. 高清无损：支持4K、8K、16K超高分辨率纹理贴图输出，保证纹理贴图的清晰度；

3. 精准映射：贴图边缘融合自然、无接缝，贴图精度 ≤0.1mm，色彩均匀性（多张照片之间的色彩一致性）≥95%；

4. 图像污点（异物映射、高光、镜头污染等）≤0.01%；

5. 高效输出：中模全流程处理只需30分钟（中等模型三角网格面数范围：30-50w）。

二、通过六大映射及处理模块，可以快速、精准地完成贴图映射工作：

* 1. 相对定向：一键导入所有照片，5-10分钟内自动计算出上百张相片集的相对位置，完成所有照片的相对定向；

*2. 手动对准：将三维模型摆放至跟照片同样大小及位置，通过智能算法分析照片与模型的相似结构特征，完成单张照片与模型的自动精对准，进而一键自动构建所有照片与模型的空间映射关系；

*3. 精配准：用照片重建获得的稀疏点云与3D扫描模型进行高精度配准，进一步缩小照片纹理和模型之间的映射误差；

*4. 生成镶嵌线：贴图智能映射成功后，自动生成纹理镶嵌线，实时编辑未剔除完全的失真纹理，实现多角度影像在三维模型的完美贴图融合；

*5. 镶嵌线实时编辑：对于未完全匹配的贴图或局部贴图存在光污染、照片失焦模糊等，可利用镶嵌线工具进行精准实时调整。重新计算贴图的时长可以控制到1秒内；

*6. PS联动精修：针对贴图局部存在的光斑/异物映射、摄影死角导致贴图缺失等，可通过一键联动Photoshop（在三维模型上选中有问题的贴图，可自动对应到Photoshop软件中贴图的相应位置），进行纹理精修。

- 5 电动转台

规格：80*13.5CM

电压：直流13V

转速：20-68S/圈

颜色：白/黑

控制：手机/电脑/遥控器

连接方式：有线（USB）+无线（蓝牙）

载重：200KG

主要功能：转盘连接相机，控制相机自动拍照

动画参数：放大镜倍数3倍，速度200上限，最大张数36

连接电脑：上手更高端，USB接口

新增快门接口：自动拍照更智能，快门接口

光纤USB：连接更便捷，USB电线

单圆口插电：上电更迅速，电源接线

远程遥控：可调速度，方向，角度，多功能选择

优势：远程调控，简单便捷，操作方便。

高级模式和二次开发用户，可输入CT命令控制转盘，或者使用组合命令实现复杂的控制

智能调控，齿轮设计，噪音更小，平滑轴承

- 6 三轴STL成型机

工作台面尺寸：400*400mm*200mm

重复定位精度：0.05mm/1ooomm

台面/龙门结构：铝板T型槽台面+PVC带水槽，铸铁龙门

床身：铸铁床身

运行电机：品牌步进电机

主轴功率：品牌水冷功率2.2Kw

主轴转速：水冷转速600-24000r/min 风6000-18000r/min

工作电压：220V50hz/380V5ohz（可选）

运行指令：6代码、F/S命令兼容

最大空行速度：15M-Min

传动方式：2轴丝杠+方轨X轴丝杆方轨Y轴丝杆+方轨

控制系统：标配维宏系统

交频路：默克市尔变频器

方轨型号：20方轨

传动系统：方轨+丝杆

Z轴传动系统：高精度滚珠丝杠

外形尺寸：900*900*1600mm（长*宽*高）

- 7 激光切割机

切割面积：75MM*195MM

激光功率40W/50W/6OW

雕刻速度：0-500MM/S

电源电压：AC220V、110±10%/50HZ

分辨率：0.0125MM

控制系统：CORELDRAW WINSEALXP CORELLSER

成行字符：2*2MM字母：1*1MM

WINDOWS：XP/WIN7/8

工作环境温度：5°C-45℃

冷却方式：水冷

通讯接口：标准并口/USB接口（可选）

断水保护：可选

外形尺寸：1000MM*620MM*265MM

升降平台：可选陪手动升降（0-80MM）

重量：55KG

雕刻面积：300*500MM

选配附件：滚轴平台

包装后体积：0.3立方

包装后重量：65KG

可加工材料：亚克力、塑料、木制品、竹PVC、KT板、双色板、胶合板、密度板、聚氨酯、皮革、布料、无纺布、不织布、毛毡、聚酯纤维、塑料制品不干胶贴纸等等的雕刻打标以及切割和镂空。

- 8 超声波点焊机

频率（KHz）：15KHz

功率（W）：2600W   220V

触摸屏控制界面：参数设置简单，操作容易

自动追频智能匹配：实时工作频率，实时工作功率

三种焊接模式：时间模式、能量模式、外控模式

稳定一体式机：恒定输出、恒定升温，实时智能匹配

ST进口芯片：高速运算、发力猛，实时恒定不失锁

二次延时：65s

熔接时间：65s

二次震落：65s

固化时间：65s

焊接能量：65j

额定功率：65KHZ

出力大小：65%

语言设置：中文

空载保护：65W

开机追频：开启

- 9 软胶专用打印机

1、*全钣金件封闭式机箱，嵌入式顶盖设计，稳定安全可靠；

2、机器打印尺寸需达到350*250*300mm；

3、打印机需支持中文操作界面；

4、打印机需支持触摸操作，且触摸屏尺寸在3.5英寸或以上；

5、独立的喷头风扇开关，独立的LED照明开关，便于观看打印情况；

6、具备耗材自检功能，耗材用完或者断料自动记录错误点，接上新料可还原打印；

7、打印打印层厚0.1mm-0.3 mm；

8、打印机需可以使用PC、FLEX、HIPS、Wood-filled、Bronze-filled、Nylon、TPU、TPE、Fiber Carbon等主流材料；

9、打印机需具有加热底板及密封结构；

10、打印机为双电机挤出结构，精准供料；

11、*远近端双挤出结构，精准供料，且采用一键式自动进出料方式；

12、*X Y轴采用工业直线导轨结构，Z轴用滚珠丝杆；

13、独立的喷头风扇开关，独立的LED照明开关，便于观看打印情况；

14、打印机需配备柔性打印底板，可以通过弯折打印底板轻松取件；

15、打印机打印速度需可在30~150mm/s区间内简便设置；

15、打印机需支持标准gcode文件；

16、*打印机需支持断电续打功能、断丝报警、暂停打印、安全防护、一键进退料功能。

- 10 透明材料打印机

1、成型工艺：紫外线固化面成型工艺

2、可用材料：透明材料，白色材料，绿色材料，橙色材料，红色材料，蓝色材料，铸造材料等

3、设备尺寸：不大于380x415x530mm，桌面级尺寸，样式美观

4、光源：UV  LED光源，至少可使用50000小时

5、最大成型空间：不小于182x102x200 mm

6、XY分辨率：0.1mm

7、分层厚度：0.02mm—0.1mm（可选）

8、操作软件

a、具备一键自动生成网状支撑和手动加支撑的功能，撑与支撑通过网状结构联结，节省材料的同时使得支撑更加稳固；

b、具备去除纹路表面平滑功能，使得打印效果可与注塑产品匹配；

c、一键修复模型功能，对破损模型具有一键修复能力；

d、打标签功能，可自动在模型底部生成模型名字；

e、可实时查询打印记录和材料用量，并实现模型数据库下载；

9、材料加热功能，对材料可进行自动恒温加热，保证材料的流动性，降低设备对环境的温度要求；

10、分离装置，采用特殊离型膜配合结构创新实现直拔分离，从而提高了打印速度和打印精度；

11、人机交互，增加可触控LCD屏，实时查看打印信息和进程，同时实现脱机操作，使打印更加便捷，体验感更强；

12、打印速度：10S-20S/层；

13、兼容数据格式：支持所有输出STL格式的三维软件，如PRO/E、3DMAX、Solidworks、UG、Geomagic、Zbrush、Catia等；

14、操作系统：Windows 10, Mac OS；

15、设备打印期间外罩可翻转在任何角度，随时观察打印状况。

- 11 真空复模机

抽气速率：300m3/h

Nominalpumping speed：83L/S

极限全压力Ultimatepressure：0.5mbar

电机功率Motorpower：7.5kW

电机转速Motorratedrotation：1450rpm

噪音Soundlevel：73db(A）

进气口径Inletconnection：G2 Inch

排气口径Outletconnection：G2Inch

最大水蒸汽抽除量Watervaporcepacity：4.5kg/h

注油量Operatingfulidfilling：10Liter

冷却方式Coolingmethodstandard：风冷Aircooled

重量Grossweight：198kg

外形尺寸DimensionsL*w*H：1006*605*411(50Hz）mm

- 12 硅胶模固化器

内部尺寸（mm)W*H*D:450*400*400

外部尺寸（mm)W*H*D:900*1050*550

温度范围:室温+10℃~+200℃,，300℃，500℃,600℃,700℃

真空度：常压~-98KPa,~133KPa

温度波动度：±0.5℃

温度均匀度：±0.5℃

解析精度：0.1℃

升温时间：常温RT+10℃~250<90min（非线性空载）

常温RT+1O℃~400<120min（非线性空载）

外箱材料：冷轧钢板+烤漆

内体材料：SUS#304不锈钢钢板SUS#304

隔热材料：玻璃棉PU& Fiberglass wool

循环系统：圆形风扇

加热系统：铬钢条线加热器SUS304

控制系统：触屏可程式控制器或者电机数字控制

真空系统：配备真空泵

附件：环境控制指示灯亮，托盘（2个）

保护装置：过热保护断路器，控制系统过载保护，过载指示灯

电源：110V，220V，380V，60/50Hz

- 13 气动打磨套装

直径：29mm

长：220mm

往复行程：0.6mm

往复频率：30000次/分

空气压力：90psi

空气消耗量：0.08m³/分

产品特点：低噪音、低震动、寿命长

适用范围：模具抛光研磨、镜面处理

- 14 全画幅微单数码相机

相机类型：可更换镜头数码相机

镜头兼容性：索尼E卡口镜头

传感器类型：Exmor R CMOS

传感器尺寸：35.6×23.8mm(35mm全画幅）

有效像素：约2420万有效像素

对焦系统：快速型混合自动对焦(相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦）

对焦点：693个相位检测自动对焦点 /425个对比度检测自动对焦点

ISO 感光度设定： ISO100-51200（可扩展至ISO 50-204800）;

取景器类型：XGA OLED Tru-finder取景器

液晶屏尺寸：3.0"TFT

液晶屏总像素：约92万点

连拍速度：H+：约10张/秒； High：约8张/秒； Mid：约6张/秒； Low：约3张/秒

电池：可重复充电电池NP-FZ100

影像尺寸：3:2(全画幅）

L: 6000 x 4000(24M)/ L：3936 x 2624(10M)

M：3936 x 2624(10M) / M: 3008 x 2000(6.0M)

S: 3008 x 2000(6.0M)/ S: 1968 x 1312(2.6M)

动态影像文件格式：XAVC S 4K, XAVC S HD, AVCHD

影像尺寸：XAVC S 4K ：3840x2160(30p，25p，24p/100Mbps），3840x2160（30p，25p，24p/60Mbps)

XAVC S HD：1920x1080(120p，100p/100Mbps),

1920x1080（120p，100p/60Mbps),

1920x1080(60p，50p，30p，25p，24p/50Mbps),

1920x1080(60p，50p/25Mbps),

1920x1080(30p，25p/16Mbps)

AVCHD: 1920 x 1080(60i, 24M, FX)

AVCHD: 1920 x 1080(50i, 24M, FX)

AVCHD: 1920 x 1080(60i, 17M, FH)

AVCHD: 1920 x 1080(50i, 17M, FH)

外形尺寸：126.9mm x 95.6mm x 62.7mm

重量：约565 g(仅主机）

操作温度：0°C-40°C

- 15 中画幅微单相机

镜头卡口：FUJIFILM G 卡口

图像传感器：43.8mm×32.9mm 具有原色滤镜的拜耳阵列

有效像素数：5140万像素

传感器清洁系统：超声波振动

图像处理引擎：X-Processor 4

存储介质：SD存储卡（-2G）/ SDHC存储卡（-32G） / SDXC 存储卡 (-2TB) /UHS-I / UHS-II/视频速度等级V90*1

静止图像文件格式：DCF	兼容相机文件系统设计规则(DCF2.0)

JPEG	Exif Ver.2.32*2

RAW	14bit RAW（RAF原始格式）

TIFF	8bit / 16bit RGB（仅限相机内原始转换）

录制像素数：［L］〈4:3〉 8256 x 6192 〈3:2〉 8256 x 5504 〈16:9〉 8256 x 4640 〈1:1〉 6192 x 6192〈65:24〉 8256 x 3048 〈5:4〉 7744 x 6192 〈7:6〉 7232 x 6192［S］〈4:3〉 4000×3000 〈3:2〉 4000×2664 〈16:9〉 4000×2248 〈1:1〉 2992×2992

〈65:24〉 4000×1480 〈5:4〉 3744×3000 〈7:6〉 3504×3000

感光度ISO100~12800 (1/3 档)  扩展输出: ISO50 / ISO25600 / ISO51200 / ISO102400

曝光控制：TTL 256区测光/多重测光/点测光/平均测光/中央重点测光

曝光模式：P（程序AE）/A（光圈优先AE）/S（快门速度优先AE）/M（手动曝光）

曝光补偿：静态图像	-5.0EV~+5.0EV　1/3EV 档

视频：-2.0EV~+2.0EV 1/3EV 档

防抖结构：传感器移位方式5轴补偿

补偿效果：6.5档

*基于CIPA标准

*仅针对俯仰/偏移的晃动

*安装GF63mmF2.8 R WR镜头时

快门类型：焦平面快门

快门速度：机械快门	P档：4秒 - 1/4000秒，A档： 30秒-1/4000秒

S/M档：60分钟-1/4000秒 B门（最多60分钟）

电子快门：P档：4秒- 1/16000秒 A档： 30秒-1/16000秒

S/M档：60分钟-1/16000秒 B门（最多60分钟）

*电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。

机械+电子快门	P档：4秒- 1/16000秒 A档： 30秒-1/16000秒

S/M档：60分钟-1/16000秒 B门（最多60分钟）

*电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。

电子前帘	P档：4秒- 1/4000秒 A档： 30秒-1/4000秒

S/M档：60分钟-1/4000秒 B门（最多60分钟）

*电子前帘快门速度可低至1/500秒。

电子前帘+电子快门	P档：4秒- 1/16000秒 A档： 30秒-1/16000秒

S/M档：60分钟-1/16000秒 B门（最多60分钟）

*电子前帘快门速度可低至1/500秒。 机械快门速度可低至1/4000秒

*电子快门可能不适合拍摄快速移动的对象或手持拍摄。无法使用闪光灯。

视频	FHD: 1/4000秒. to 1/24 秒

*帧速率以下的快门速度不可选择。

闪光灯的同步快门速度	1/125秒或更慢

连拍	CH 电子前帘快门约. 2.2张/秒 (JPEG:无限 , 压缩 RAW: 无限, 无损压缩 RAW: 35 张, 未压缩 RAW: 10 张)

CH 约. 3.0张/秒 (JPEG:无限 , 压缩 RAW: 31 张, 无损压缩 RAW: 13 张, 未压缩 RAW: 8 张)

*可录制的幅数取决于录制介质

*连拍速度视拍摄环境和拍摄幅数而定

胶片模拟包围式曝光：可以选择任意3种胶片模拟模式

动态范围包围式曝光：100% / 200% / 400%

ISO感光度包围式曝光：±1/3EV / ±2/3EV / ±1EV

白平衡包围式曝光：±1 / ±2 / ±3

包围式对焦：自动 / 手动

多重曝光：是 (最多:9 张) / 添加/ 平均测光 / 亮度 / 黑暗

对焦模式：单次AF / 连续 AF / MF

弱光性能：对比度: -3.5EV *低光优先AF-S开启 / 配合使用GF80mmF1.7

AF框选择	单点AF：13x9/25x17（AF框可选尺寸）

区域AF：在13x9网格上从117个区域中可选3x3/5x5/7x7

广域/跟踪AF：（AF-S : 广域/AF-C : 跟踪）

人脸/人眼识别：是

闪光灯同步模式：1帘同步/2帘同步/自动焦平面快门（HSS）

热靴：有（兼容专用TTL闪光灯）

取景器：0.5英寸，约369万像素OLED彩色取景器，

查看区域和拍摄区域的覆盖范围：约100％

视点：23mm（从相机目镜后端起），屈光度调节：-4 - +2m-1

放大倍率：0.77倍，安装50mm镜头（相当于35mm）设置为无限远，同时屈光度设置为-1.0m-1-1

对角视角：约38°（水平视角：约为30°）

液晶显示屏：3.2英寸可翻折式（三向）触摸彩色LCD显示屏，长宽比为4:3，约236万像素

触屏操作：拍摄模式	AF，对焦区域，关闭，双击设置（开/关），触摸功能设置（开/关），EVF触摸屏区域设置

回放模式：滑动、缩放、放大/缩小、双击、拖动

肩屏：1.80英寸黑白液晶显示屏

长宽比: 4:3

像素: 303x230点

视频拍摄文件格式	MOV/MPEG-4 AVC / H.264，线性PCM（立体声24bit / 48KHz采样）

视频压缩：Long GOP

胶片模拟模式：19种模式（PROVIA/标准，Velvia/鲜艳，ASTIA/柔和，经典正片，PRO Neg.Hi，PRO Neg.Std，Classic Neg.经典负片，Nostalgic Neg.怀旧负片，ETERNA/电影效果，ETERNA BLEACH BYPASS 漂白，ACROS，ACROS + 黄色滤镜，ACROS + 红色滤镜，ACROS + 绿色滤镜，黑白，黑白 + 黄色滤镜，黑白 + 红色滤镜，黑白 + 绿色滤镜，Sepia/怀旧）

间隔定时拍摄：有（设置：间隔时间、拍摄张数、开始时间、间隔定时拍摄曝光等级）

无线传输器标准：IEEE802.11b/g/n（标准无线协议）

数字接口：USB Type-C (USB3.2 Gen1x1)

HDMI输出：HDMI微型接口（D型）

其他：ø3.5mm，立体声迷你接口（立体声）

电池：NP-W235锂电池（附带）

- 16 罗德无线音效采集器

双通道无线麦克风系统：既可同时录制两个声源（一拖二），又可作为单通道无线麦克风使用

全新的第四代 2.4G 无线传输系统:采用 128 位加密——将无线连接距离扩展到了 200 米（无遮挡）的范围，优化了射频密集环境下的抗干扰能力，提供极其稳定的使用体验

3.5mm TRS 模拟输出、USB-C 和 iOS 数字音频输出——兼容各类相机、移动设备和平板和电脑

板载录音功能：能够在每个发射器上持续录音 24 小时，针对断频和其他意外状况提供安全保障

单声道或双声道录音模式自由切换功能：可分别录制每个通道的音频，也可以组合录制双通道音频，为后期制作提供了极大的灵活性

灵活的增益控制：配置了三档增益控制，可扩展为十档增益控制

安全通道：如主通道信号失真，可以启用 -20dB 录制第二通道的音频作为备份

通过 RØDE Central APP（ RØDE Central 应用程序）全面控制设备的所有功能特点

内置可充电锂电池：续航时间可达 7 小时，另提供节电模式

- 17 三脚架云台套装

产品净重：4kg

脚管锁类型：扳扣式

材质：铝合金

类型：脚架+云台套装

云台类型：液压云台

脚架节数：3节

最低工作高度：710mm

管径：20mm

商品承重：10kg

最高工作高度：1530mm

适用场景：直播，摄影，摄像

包装清单：三脚架，三脚架包，三脚架外箱包装盒，云台快装板，云台手柄，易损配件包，说明书，质保卡

- 18 手持稳定器

配件接口：NATO 接口

1/4"-20 安装孔

冷靴接口

图传/跟焦电机接口（USB-C）

RSS 相机快门控制接口（USB-C）

跟焦电机接口（USB-C）

电池型号：BHX711-3000-7.2V

类型：2S

容量：3000 毫安时

能量：21 瓦时

最长待机时间：12 小时

充电时间：约 2.5 小时（使用 18 瓦充电器测得；推荐使用满足 PD 协议的充电器）

建议充电环境温度：5℃ 至 40℃

支持接口类型：蓝牙 5.0

充电接口：USB-C

安装要求：iOS 11.0 及以上/Android 7.0 及以上

触摸彩屏支持语言：简体中文、英文、繁体中文、德语、法语、韩语、日语、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、泰语

负载重量：3 千克

最大可控转速：平移方向：360°/s

俯仰方向：360°/s

横滚方向：360°/s

机械限位范围：平移轴无限位

横滚轴 -95° 至 240°

俯仰轴 -112° 至 214°

工作频率：2.400 GHz-2.484 GHz

蓝牙发射功率：<8 dBm

工作环境温度：-20℃ 至 45℃

云台重量：约 990 克

手柄重量：约 200 克

手柄延长脚架（塑料版）：约 183 克

上下层快装板：约 107 克

云台收纳：长 254 毫米，宽 230 毫米，高 68 毫米（不含相机、手柄、手柄延长脚架）

工作状态：长 364 毫米，宽 187 毫米，高 170 毫米（高度包含手柄，不含手柄延长脚架）

支持接口类型：充电/通信接口（USB-C）

HDMI 接口（Mini-HDMI）

RSS 相机快门控制接口（USB-C）

拓展接口

冷靴接口

工作频率：2.400-2.484 GHz/5.725-5.850 GHz

体积：长 82 毫米，宽 63 毫米，高 24 毫米

电池容量：2970 毫安时

适配充电器规格：5 伏，2 安

充电时间：约 2.5 小时

续航时间：约 3.5 小时

传输距离：200 米（SRRC/FCC）[2]/100 米（CE）[2]

延时：60 毫秒

工作电流和电压：900 毫安，3.7 伏

工作环境温度：0℃ 至 45℃

- 19 UV成型机

功能特点：

速度快、打印速度比同类型设备快 3 倍；

千兆网口、板卡会记忆所有参数，不会丢失数据；

红外线测高，打印过程辅助检测，智能保护喷头；

方形导轨、丝杠升降，精度准确；

灵活打印、平台在任意位置都可以启动打印，减少放料的时间；

闪喷的功能、清洗完以后闪喷一次，省墨量；

无拉丝零条纹打印、不会出现表面，也不需要费墨清零；

技术参数：

成型方式：12 色按需喷墨（微电压打印技术，智能墨滴变换技术）

喷头型号：Epson XP600

配墨方式：C 青 . M 品红 . Y 黄 . K 黑 . 8W 白色打印精度：8PASS	8 分钟

最大打印尺寸：60cm x 33cm

材料类型：油画布、亚克力、PVC、陶瓷、塑胶、皮革、木材……等平面和规则物体表面印花

最大介质厚度：20cm

喷头保护方式：自动清洗 / 手动清洗

包装方式：免熏蒸木箱

数据传输方式：千兆网口

电压：AC220/110±10   50HZ~60HZ   250W

UV 灯功率：双 UV 灯 100W

UV 灯工作温度：灯表稳定 60 度,离灯表 1cm 40 度

高度调节：红外线辅助+手动

供墨方式：专用连供+墨瓶供墨（在工作中也可加墨，墨水打印流畅，防止断墨）

墨瓶容量：250ml（瓶）

适用墨水类型：UV 墨水

操作软件：锐印

电脑配置系统：Windows 系统

支持文件格式：TIFF / BMP / EPS / PSD / JPEJ

使用环境：温度 10°-35°（50°-95°F）	湿度 20-80%

- 20 超声波清洗机

内槽尺寸：500*350*300mm

超声波功率：900W

加热功率：1500W

标配清洗蓝，消音盖，机器带脚轮，单相220V电压供电

- 21 UV固化设备

固化尺寸：340*340*330（mm）

使用温度：10-30（℃）

转盘直径：250mm

储存温度：0-30（℃）

LED光源波长：405nmUA

电源输入：AC220V 50/60HZ

固化方式：转盘旋转固化6秒/圈

控制时间：0-60分钟

整机功率：100W

机器外形尺寸：350*350*445（mm）

控制方式：定时开关旋钮

适用范围：光固化树脂打印模型固化，UV胶固化

- 22 热风枪

输入功率：1600瓦

温度范围：300/500℃（2档）

温度调节：无

出风量：240/450升/分钟

温度过载保护：有

重量：0.52公斤